#include <Wire.h>

#include <Servo.h>

// ---------------- PINS ----------------

const int currentPin = A0;

const int escPin = 10;

Servo esc;

// ---------------- CALIBRATION ----------------

float Kx = 2.5;

float Ky = 1.7;

float Kz = 1.8;

// Keep K2 = 0 for stability (you can tune later)

float K2 = 0.0;

// ---------------- MODE ----------------

// 0 = Serial Monitor (CSV)

// 1 = Serial Plotter

int mode = 1;

// ---------------- SENSOR ----------------

float sensitivity = 0.066;

float zeroVoltage = 0;

// Offsets (update if needed)

float offsetX = 0;

float offsetY = 0;

float offsetZ = 0;

// Filter memory

float prev_cx = 0, prev_cy = 0, prev_cz = 0;

// Magnetometer

enum MagType { NONE, QMC, HMC };

MagType magType = NONE;

uint8_t magAddr = 0;

// Raw values

int16_t x = 0, y = 0, z = 0;

// ---------------- INIT MAG ----------------

void initMag() {

Wire.beginTransmission(0x0D);

if (Wire.endTransmission() == 0) {

magAddr = 0x0D;

magType = QMC;

Wire.beginTransmission(0x0D);

Wire.write(0x0B);

Wire.write(0x01);

Wire.endTransmission();

Wire.beginTransmission(0x0D);

Wire.write(0x09);

Wire.write(0x1D);

Wire.endTransmission();

Serial.println("QMC5883L Ready");

} else {

Wire.beginTransmission(0x1E);

if (Wire.endTransmission() == 0) {

magAddr = 0x1E;

magType = HMC;

Wire.beginTransmission(0x1E);

Wire.write(0x02);

Wire.write(0x00);

Wire.endTransmission();

Serial.println("HMC5883L Ready");

} else {

Serial.println("No Magnetometer Found");

}

}

}

// ---------------- READ MAG ----------------

void readMag() {

if (magType == NONE) return;

Wire.beginTransmission(magAddr);

Wire.write(0x00);

Wire.endTransmission(false);

Wire.requestFrom(magAddr, (uint8_t)6);

if (magType == HMC) {

x = (Wire.read() << 8) | Wire.read();

z = (Wire.read() << 8) | Wire.read();

y = (Wire.read() << 8) | Wire.read();

} else {

uint8_t xl = Wire.read(), xh = Wire.read();

uint8_t yl = Wire.read(), yh = Wire.read();

uint8_t zl = Wire.read(), zh = Wire.read();

x = (int16_t)(xh << 8 | xl);

y = (int16_t)(yh << 8 | yl);

z = (int16_t)(zh << 8 | zl);

}

}

// ---------------- CURRENT FILTER ----------------

float getCurrent() {

float sum = 0;

for (int i = 0; i < 20; i++) {

float v = analogRead(currentPin) * (5.0 / 1023.0);

sum += (v - zeroVoltage) / sensitivity;

}

return sum / 20;

}

// ---------------- SETUP ----------------

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

// Current calibration

long total = 0;

for (int i = 0; i < 200; i++) {

total += analogRead(currentPin);

delay(5);

}

zeroVoltage = (total / 200.0) * (5.0 / 1023.0);

initMag();

// ESC init

esc.attach(escPin, 1000, 2000);

esc.writeMicroseconds(1000);

delay(3000);

if (mode == 0) {

Serial.println("Time,Speed,Amps,RawX,RawY,RawZ,CleanX,CleanY,CleanZ");

}

}

// ---------------- LOOP ----------------

void loop() {

static int speed = 1000;

float amps = getCurrent();

readMag();

// Offset removal

float rx = x - offsetX;

float ry = y - offsetY;

float rz = z - offsetZ;

// Compensation

float cx = rx - (Kx * amps) - (K2 * amps * amps);

float cy = ry - (Ky * amps) - (K2 * amps * amps);

float cz = rz - (Kz * amps) - (K2 * amps * amps);

// Smoothing

cx = 0.8 * prev_cx + 0.2 * cx;

cy = 0.8 * prev_cy + 0.2 * cy;

cz = 0.8 * prev_cz + 0.2 * cz;

prev_cx = cx;

prev_cy = cy;

prev_cz = cz;

// OUTPUT

if (mode == 0) {

Serial.print(millis()); Serial.print(",");

Serial.print(speed); Serial.print(",");

Serial.print(amps); Serial.print(",");

Serial.print(rx); Serial.print(",");

Serial.print(ry); Serial.print(",");

Serial.print(rz); Serial.print(",");

Serial.print(cx); Serial.print(",");

Serial.print(cy); Serial.print(",");

Serial.println(cz);

} else {

Serial.print("RawX:"); Serial.print(rx); Serial.print(" ");

Serial.print("CleanX:"); Serial.print(cx); Serial.print(" ");

Serial.print("RawY:"); Serial.print(ry); Serial.print(" ");

Serial.print("CleanY:"); Serial.print(cy); Serial.print(" ");

Serial.print("RawZ:"); Serial.print(rz); Serial.print(" ");

Serial.print("CleanZ:"); Serial.println(cz);

}

// Speed control

if (Serial.available()) {

int input = Serial.parseInt();

if (input >= 1000 && input <= 2000) {

speed = input;

esc.writeMicroseconds(speed);

}

}

delay(200);

}

Offset values

X = 1.593

Y = -0.042

Z = -2.678